ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO A DESTACAR:

ALCANCES DE LA PRESENTE OBRA

- Se reemplazara el tendido de tejido perimetral de seguridad por paños de construcción en caño estructural y metal desplegado otorgando mayor seguridad y mejor asimilación visual del predio.

- Se construirá una habitación externa al edificio de requisa de visitas ubicada en forma contigua a la exclusa vehicular.

- Se realizaran los nuevos ingresos tanto de los adolescentes en riesgo, las visitas de cada interno y la parte administrativa y operativa del lugar.

- Por otro lado se prevén tareas de intervención en los edificios existentes de administración para lograr un mejor desarrollo de las actividades y circulaciones, estas incluyen demoliciones de las edificaciones existentes, movimientos de suelos, mamposterías, revestimientos, carpinterías generales, vidrios laminados, pintura y todas las instalaciones, construcción de nuevas salas de reuniones, dirección y área de recepción.

- Se construirán playones para actividades deportivas complementarias para  juegos aeróbicos y de musculación, también se realizara una pérgola conformando un sector de descanso con el fin de tener la posibilidad de adaptación a la práctica de distintos deportes y actividades al aire libre.

- Construcción de cuatro (4) nuevos pabellones con alojamiento para 5 jovenes cada uno; de similares características constructivas a los existentes situados en el sector interior pero mejorando algunos aspectos como son:

- La Incorporación de energías renovables basadas en el aprovechamiento de la radiación solar

- Calefacción mediante losa radiante con sistema presurizado mixto.

- Sistema sanitario de agua calinte mediante termotanques solares.

- Instalacion de mecanismos de sensores de movimiento y electroválvulas  en duchas, para evitar asi el desperdicio de agua.

- El desarrollo de cada pabellón será exclusivamente en planta baja con un sector de s.u.m. y cinco celdas con baños individuales provistos de lavatorio, inodoros anti vandálicos y duchas.

- Se construirá un nuevo SUM, con todas las comodidades y exigencias donde se integre al área educativa y recreativa.

- Se ejecutara nuevo espacio para el servicio penitenciario, conformado por un casino de oficiales y oficinas.

Las áreas de circulacion en su totalidad serán reparadas para el posterior pintado de muros y paredes

La superficie cubierta de obra nueva en que se interviene en la presente obra, es de aproximadamente 1050 m2. (Pabellones y áreas administrativas, sociales, recreativas y salón de usos múltiples).

El predio actual posee edificaciones que deben ser demolidas y/o remodeladas, las mismas incluyen un total de 770 m2 de superficie cubierta a remodelar. (Ingresos, salón de usos multiples, aulas, administración,  re funcionalización de sector oficiales y de servicios).