Especificaciones técnicas provisión y reemplazo paneles vidriados

El objeto del presente concurso es la provisión e instalación de dos paneles vidriados para el frente vidriado del edificio Aeropuerto Internacional de Rosario.

Los paneles son de dimensiones aproximadas de 2,90 metros de altura por 1,70 metros de ancho. Y están montado sobre inclinado.

Los paneles estarán exteriormente conformados por vidrios 5 + 5 termoendurecidos , cámara de aire estanca de 19 milimetros e interiormente vidrio templado LOW E.

Los paneles serán idénticos a los existentes en la parte baja del frente del edificio.

Si bien es cierto que el adjudicatario presentara a la supervisión del Departamento Mantenimiento un plan con la metodología de trabajo de todos  modos  indicamos que las tareas comienzan con desarmar la estructura de fijación de los paneles deteriorados tomando las precauciones de evitar daños  en el resto de los paneles, luego se montaran los nuevos paneles se fijaran a la estructura y se sellaran del mismo modo que estaban los originales. Para toda esta operación se utilizará el equipamiento adecuado de modo de evitar riesgos a personas y/o bienes.

Es indispensable efectuar visita al edificio antes de cotizar , con el objeto de relevar tomar  dimensiones cantidades y calidades para garantizar que sean exactamente similares a los  o existentes.